昆明理工大学采购项目询价表

项目名称：昆明理工大学信息工程与自动化学院艾萨炉变量时空数据库测试服务采购项目         预算金额：195,000.00元

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 供货产品 品牌、型号 | 供货产品参数偏离情况 | 供货产品生厂商名称 | 预算报价单价（元） | 报价总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艾萨炉变量时空数据库测试服务 | 包含：艾萨炉监测变量112个点位时序数据库测试、艾萨炉业务数据库测试： 1.测试国家标准依据：大数据 时序数据库技术要求与测试方法【YD/T 3772-2020】 ； 2.测试基本功能和性能要求：a) 具备写入、存储、查询、管理时序数据的基本功能；b) 具备与主流外围软硬件系统及大数据处理生态的兼容性；c) 具备一定的管理能力，包括安装部署能力、配置管理能力及实时监控能力、用户管理能力、在线升级能力、元信息查看以及导入导出能力；d) 应具备容错能力，以确保在发生故障时，不会影响到业务的运行，故障包括但不限于硬件故障、操作系统故障、数据库服务故障；e) 具备过载保护能力以及数据多副本能力；f) 具备扩展性，包括集群的在线扩容能力和缩容能力；g) 具备安全性，保证数据在传输和使用过程中的安全，包括对用户进行身份认证的能力、操作审计能力以及加密通信能力；h) 具备较高的性能，需要考察写入性能、查询性能、聚合性能、数据导入性能及数据压缩能力。 3.时序数据库与主流硬件、软件及大数据生态的兼容性，主要包括：a) 数据库能够在X86/X86-64等主流硬件上正常运行,异构硬件特别是不同CPU型号和主流操作系统能够兼容；b) 建议支持容器部署；c) 能够与hadoop/spark等大数据分析平台对接。 4.对用户友好的管理能力，主要包括：a) 线下数据库产品具备友好的部署能力;b) 全局范围内的数据库配置在线管理能力；c) 能够对数据库状态进行实时监控，并具备告警能力；d) 支持用户的新增、删除等管理能力，支持为用户分配不同的权限；YD/T 3772—2020e) 数据库具备在线组件升级功能；f) 能够查看时间序列的定义、标签的定义、指标的定义;g) 支持与其他类型数据库间的数据导入和导出。 5.测试容错能力，确保集群在硬件或软件异常的情况下仍能保证数据与服务的完整性，主要包括：a) 具备电源、硬盘、网线、交换机、机架、机房故障下的数据库服务能力，能够实现故障监测、任务自动切换、副本自动补齐；b) 具备CPU资源占用、I/O资源占用、内存资源占用、磁盘空间占用下数据库服务能力，能够实现故障监测、任务自动切换、副本自动补齐；c) 具备数据库系统文件被损坏情况下的数据库服务能力，能够实现故障监测、任务自动切换、副本自动补齐；d) 能够根据当前集群的配置来处理请求,当请求超过集群能承载的请求量时仍然能够保证集群髙可用；e) 支持数据多副本存储。 6.测试扩展性，能够根据业务需求随时进行集群的扩展和收缩，并保持数据的均衡：a) 数据库集群具备集群扩展能力，扩展前后保持数据均衡，且性能能够随之提升；b) 数据库集群具备集群缩减能力，缩减前后保持数据均衡。 7.安全保障能力，主要包含：a) 能够对接入数据库用户进行身份认证工作；b) 能够对数据库内操作进行审计工作；c) 能够支持客户端与服务器段的加密通信，如：HTTPSo。 8.时序数据库应具备较高的处理性能，需要考察的内容包括:a) 写入吞吐量、写入时延；b) 查询并发度、查询时延；c) 聚合操作时延；d) 数据导入并发度、时延；e) 数据压缩的效率。 | 1 | 套 |  |  |  | 195,000.00 |  |  |
| 供货期要求 |  | 合同生效后30天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总报价 |  | 小写（元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                法人签字：

授权代表签字：                                   授权代表电话：

日    期：